품질·안전 관리 매뉴얼

Quality & Safety Management Manual

베베스완

# 목차

1. 조직 관리 ................................................ 5

2. 문서 관리 ................................................ 6

3. 불만 처리 ................................................ 8

4. 설계 관리 ................................................ 10

5. 자재 관리 ................................................ 12

6. 공정 관리 ................................................ 14

7. 설비 관리 ................................................ 16

8. 계측기기 관리 ............................................ 17

9. SG 적합성 검사 ............................................ 18

10. 부적합 관리 .............................................. 21

# 0. 목적 및 적용 범위

## 0.1 목적

본 매뉴얼은 SG인증(제품안전협회가 정한 SG기준 Ver.2016.01)에 적합한 제품을 안정적으로 제조·공급하기 위해, 당사가 준수해야 할 품질관리 및 안전관리의 기본 방침과 절차를 규정한다.

## 0.2 적용 범위

본 매뉴얼은 SG인증을 취득하였거나 취득 예정인 제품의 설계·구매·제조·검사·출하에 관련된 모든 부문 및 공정에 적용한다.

## 0.3 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| SG기준 | 일반재단법인 제품안전협회가 정한 안전기준 |
| 사내규정 | 본 매뉴얼 및 이에 부속된 규정·절차서·작업표준서의 총칭 |
| 부적합품 | SG기준 또는 사내 품질기준을 충족하지 않는 제품·부품 |
| 특별채용(특채) | 부적합품을 예외적으로 사용·출하하는 것을 승인하는 절차 |
| 로트(Lot) | 동일한 조건에서 제조된 제품의 단위 집합 |

# 1. 조직 관리

## 1.1 조직 체계

당사는 품질·안전 관리를 확실히 실행하기 위해 명확한 조직 체계를 유지한다.

- 품질관리 책임자(QM 책임자)를 지정하고, 그 권한과 책임을 문서화한다.

- 각 부문의 역할·책임·권한을 조직도 및 직무분장 규정에 명기한다.

- SG인증 관련 업무 담당자를 지정하고, 최신 담당자 정보를 유지한다.

## 1.2 조직도 관리

조직도는 다음 요건을 충족하여야 한다.

- 최신 조직도를 항상 게시하거나 사내 공유 시스템에 보관한다.

- 인사이동·조직 변경 시 즉시 조직도를 개정한다.

- 개정 시 개정번호·날짜·승인자를 명기한다.

## 1.3 관련 문서

| 문서명 | 관리번호 | 개정 주기 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 조직 규정 |  | 변경 시마다 | 대표이사 |
| 조직도 |  | 변경 시마다 | 관리책임자 |
| 직무분장 규정 |  | 연 1회 이상 | 대표이사 |

# 2. 문서 관리

## 2.1 목적

품질·안전에 관한 사내규정 및 기록을 적절히 관리하여, 항상 최신판이 사용되는 상태를 유지한다.

## 2.2 적용 범위

본 규정은 다음의 모든 문서에 적용한다.

- 사내규정 (품질 매뉴얼, 각종 규정·절차서·작업표준서)

- 품질 기록 (검사기록, 측정기록, 불만처리 기록 등)

- 외부 문서 (SG기준, 법규, 고객사 규격 등)

## 2.3 문서 배포·회수 절차

| 단계 | 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 1. 작성 | 담당자가 문서를 작성·개정하고 문서번호·판번호·날짜를 부여한다 | 문서 작성자 |
| 2. 검토 | 상위자가 내용의 정확성·적절성을 확인한다 | 부문장 |
| 3. 승인 | 관리책임자 또는 지정 승인자가 최종 승인한다 | 관리책임자 |
| 4. 등록 | 문서관리 대장에 등록하고 배포처를 기록한다 | 문서관리 담당 |
| 5. 배포 | 승인된 문서를 배포처에 배포한다 (전자 또는 인쇄 배포) | 문서관리 담당 |
| 6. 구판 회수 | 개정 시 구판을 즉시 회수·폐기하거나 '폐지' 표시 후 보관 | 문서관리 담당 |

## 2.4 문서의 제정·개폐 절차

- 신규 문서 제정 또는 기존 문서 개폐가 필요하다고 판단된 경우, 기안자가 '문서개폐 신청서'를 작성·제출한다.

- 부문장이 내용을 검토하고 관리책임자가 승인한다.

- 승인 후 문서관리 대장을 업데이트하고 관계자에게 공지한다.

- 폐지 문서는 '폐지' 스탬프를 찍어 소정 기간 보관 후 폐기한다.

## 2.5 품질 기록 보관 기간

| 기록 종류 | 보관 기간 | 보관 장소 |
| --- | --- | --- |
| SG 적합성 검사 기록 | 제품 단종 후 5년 이상 | 품질관리부 |
| 수입 검사 기록 | 제품 단종 후 3년 이상 | 품질관리부 |
| 불만 처리 기록 | 처리 완료 후 5년 | 품질관리부 |
| 설비 점검 기록 | 3년 | 제조관리부 |
| 계측기 교정 기록 | 3년 | 품질관리부 |
| 특별채용 기록 | 5년 | 품질관리부 |

## 2.6 외부 문서 관리

- SG기준은 외부 문서로서 문서관리 대장에 등록하고, 최신판을 입수·관리한다.

- SG기준의 개정 정보를 정기적으로 확인하여(연 1회 이상) 사내규정과의 일치성을 점검한다.

# 3. 불만 처리

## 3.1 목적

제품에 관한 불만·클레임을 신속하고 적절하게 처리하여 고객 만족 유지·향상 및 제품 안전 확보를 도모한다.

## 3.2 적용 범위

SG인증 제품에 관해 사외(고객·소비자·유통업체 등) 및 사내로부터 제기된 모든 불만·불량 정보에 적용한다.

## 3.3 접수 방법

- 고객 상담 창구(전화·이메일·웹)를 통해 접수하고 '불만 접수서'에 기록한다.

- 불만 접수 담당자를 지정하고, 접수 후 24시간 이내에 초기 대응을 실시한다.

- 안전에 관련된 중대한 불만은 접수 즉시 관리책임자에게 보고한다.

## 3.4 처리 절차

| 단계 | 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 초기 대응 | 불만 내용 확인, 고객 접수 통보, 긴급성 판단 | 접수 후 24시간 |
| 사실 확인 | 현품 확인, 제조 기록·검사 기록 확인 | 접수 후 3영업일 |
| 원인 분석 | 5M1E(사람·기계·재료·방법·환경·측정)에 의한 원인 규명 | 접수 후 5영업일 |
| 잠정 조치 | 고객에 대한 교환·반품·보상 등 대응 | 상황에 따라 결정 |
| 항구 대책 | 재발 방지책 수립·실시 | 원인 확정 후 10영업일 |
| 보고·완결 | 고객에 대한 대응 보고, 불만 처리 기록 완결 | 대책 실시 후 5영업일 |

## 3.5 원인 규명 절차

- 불만 제품을 확보·보관하고 외관·기능을 확인한다.

- 제조 이력(로트번호, 제조일, 담당자, 설비)을 추적한다.

- 특성요인도(피시본 다이어그램) 또는 왜왜분석으로 근본 원인을 특정한다.

- 유사 제품·공정으로의 수평 전개 필요 여부를 검토한다.

## 3.6 재발 방지

- 특정된 근본 원인에 대해 공정·설비·교육 등의 관점에서 항구적인 재발 방지책을 수립·실시한다.

- 효과를 확인하고, 유효성이 확인될 때까지 모니터링을 지속한다.

- 필요에 따라 사내규정·작업표준서를 개정한다.

# 4. 설계 관리

## 4.1 목적

제품이 SG기준의 안전 요구사항을 충족하는 품질로 설계되었음을 보증한다.

## 4.2 설계 절차

| 단계 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 설계 기획 | 사양 요구 확인, SG기준 대조, 설계 계획서 작성 | 설계 계획서 |
| 2. 설계 인풋 | 성능 요건·안전 요건·법규 요건 문서화 | 설계 요건 목록 |
| 3. 설계 아웃풋 | 도면·사양서·재료 목록·공정 설계 작성 | 설계 도서 일식 |
| 4. 설계 검증 | SG기준 적합성 확인, 시험·해석 실시 | 검증 기록 |
| 5. 설계 타당성 확인 | 실제품에 의한 성능·안전 최종 확인 | 타당성 확인 기록 |
| 6. 설계 변경 관리 | 변경의 영향 평가, 재검증 실시 | 설계 변경 기록 |

## 4.3 SG기준과의 비교·검증

- 설계 사양이 SG기준의 요구사항을 동등 이상으로 충족함을 '설계 적합성 확인표'에 기록한다.

- SG기준에서 정한 시험 항목 전부에 대해 합격 기준을 설정하고 시험을 실시한다.

- 설계 변경 시 변경이 안전성에 미치는 영향을 평가하고, 필요한 경우 재시험을 실시한다.

## 4.4 설계 기록 관리

- 설계에 관한 모든 기록(설계 도서·검증 기록·변경 기록)을 문서관리 규정에 따라 보관한다.

- 설계 기록의 보관 기간은 제품 단종 후 최소 5년으로 한다.

# 5. 자재 관리

## 5.1 목적

원료·부품·외주품의 품질을 확보하여 SG기준에 적합한 제품의 제조에 사용할 수 있도록 관리한다.

## 5.2 적용 범위

SG인증 제품의 제조에 사용하는 모든 원료·부품·외주품(이하 '자재')에 적용한다.

## 5.3 수입 검사 기준

| 자재 구분 | 검사 항목 | 판정 기준 | 검사 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 중요 부품(안전 관련) | 치수·외관·기능·재질 성적서 | 전수 또는 샘플링(AQL 지정) | 실측·육안·서류 확인 |
| 일반 부품 | 외관·치수 | 샘플링(AQL 지정) | 실측·육안 |
| 원료 | 성분·물성(COA 확인) | 로트마다 확인 | 서류 확인·샘플 시험 |
| 외주품 | 외관·기능·포장 | 샘플링(AQL 지정) | 실측·육안 |

## 5.4 수입 검사 방법

- 입고된 자재는 수입 검사 구역에 임시 보관하고 '미검사' 표시를 한다.

- 수입 검사 담당자가 검사 기준서에 따라 검사를 실시하고 '수입 검사 기록'에 기록한다.

- 합격품에는 '합격' 라벨을 부착하고 소정의 보관 장소로 이동한다.

- 불합격 로트에는 '불합격' 라벨을 부착하고 부적합품 구역에 격리 보관한다.

## 5.5 불합격 로트의 취급

- 불합격 로트는 '부적합품 관리표'를 발행하고 품질관리부에 보고한다.

- 불합격 로트의 처치(반품·폐기·특별채용)는 품질관리 책임자가 결정한다.

- 공급업체에 시정 요구 및 재발 방지 확인을 실시한다.

# 6. 공정 관리

## 6.1 목적

제조 공정을 계획·관리하여 일관된 품질·안전성을 갖춘 제품을 제조한다.

## 6.2 QC 관리 공정도

- 제품별로 QC 관리 공정도를 작성하고, 각 공정의 관리 특성·관리 방법·검사 항목을 명확히 한다.

- QC 공정도는 제품 설계 변경·공정 변경 시마다 개정하고, 최신판을 제조 현장에 게시한다.

- QC 공정도 기재 사항: 공정명, 주요 설비, 관리 특성, 관리 기준값, 측정 방법, 기록 방법, 담당자

## 6.3 작업표준서

- 각 제조 공정별로 작업표준서를 작성하고, 작업 절차·조건·품질 체크포인트를 명확히 한다.

- 작업표준서는 담당 작업자에게 주지·교육하고, 이해 확인을 기록한다.

- 작업표준서는 작업자가 쉽게 참조할 수 있는 장소에 게시·배비한다.

## 6.4 특수 공정 관리

특수 공정이란 공정 아웃풋의 검증이 후공정 검사로는 확인할 수 없는 공정(예: 용접, 열처리, 도장, 성형 등)을 말한다.

| 관리 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 특수 공정 특정 | 공정 흐름을 확인하여 특수 공정에 해당하는 공정을 특정·기록한다 |
| 요원 자격 인정 | 특수 공정을 담당하는 요원의 자격 기준을 정하고, 인정 시험·기록을 유지한다 |
| 공정 파라미터 관리 | 온도·압력·시간 등의 관리 파라미터를 규정하고 모니터링 기록을 보관한다 |
| 설비 인정 | 특수 공정에 사용하는 설비의 성능 확인(공정 능력 Cpk 등)을 실시한다 |

# 7. 설비 관리

## 7.1 목적

제조 설비를 항상 정상 상태로 유지하여 제품 품질·안전성 및 생산성을 확보한다.

## 7.2 적용 범위

SG인증 제품의 제조에 사용하는 모든 제조 설비·치공구에 적용한다.

## 7.3 점검 방법

| 점검 구분 | 주기 | 내용 | 기록 양식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일상 점검 | 매일(작업 시작 전) | 외관·이상음·누유·안전장치 확인 | 일상 점검 체크시트 |
| 정기 점검(월간) | 매월 | 각 부위의 마모·열화·체결 토크 확인 | 월간 점검 기록 |
| 정기 점검(연간) | 연 1회 | 오버홀, 정밀도 확인 | 연간 점검 기록 |
| 고장 시 대응 | 고장 발생 시 | 원인 규명·수리·복구 확인 | 설비 고장 수리 기록 |

## 7.4 설비 대장

- 모든 대상 설비를 설비 대장에 등록하고 설비번호·명칭·설치 장소·보전 이력을 관리한다.

- 설비 대장은 정기적으로 업데이트하고, 폐기·추가 시마다 반영한다.

# 8. 계측기기 관리

## 8.1 목적

검사·측정·시험에 사용하는 계측기기의 정밀도를 유지하여 측정 결과의 신뢰성을 확보한다.

## 8.2 적용 범위

SG인증 제품의 검사·시험에 사용하는 모든 계측기기·시험 장치에 적용한다.

## 8.3 교정 방법

| 교정 구분 | 주기 | 방법 | 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일상 확인 | 매일(사용 전) | 기준 게이지·웨이트에 의한 확인 | 관리 한계값 이내 |
| 정기 교정(사내) | 6개월마다 | 소급 가능한 기준기와 비교 교정 | 공차의 1/4 이내 |
| 정기 교정(외부 위탁) | 연 1회 이상 | 제3자 교정기관에 의한 교정 | 국가 표준에 소급 가능 |

## 8.4 관리 절차

- 모든 계측기기를 계측기기 대장에 등록하고 기기번호·교정 기한을 관리한다.

- 교정 기한이 임박한 기기는 교정 의뢰를 실시하고, 기한 초과가 발생하지 않도록 관리한다.

- 교정 불합격 기기에는 '사용 금지' 표시를 하고 즉시 사용을 중지한다.

- 교정 불합격이 판명된 경우, 해당 기기로 실시한 과거의 측정 결과의 유효성을 평가한다.

# 9. SG 적합성 검사

## 9.1 목적

제조된 SG인증 제품이 출하 전에 SG기준의 요구사항을 지속적으로 충족하고 있음을 검사로 확인한다.

## 9.2 적용 범위

SG인증을 취득한 모든 제품의 출하 전 검사에 적용한다.

## 9.3 로트 구성 방법

- 동일 제품 코드·동일 제조 조건(설비·원료 로트·작업자)으로 제조된 제품을 1로트로 한다.

- 1로트의 최대 수량은 제품별 'SG 적합성 검사 기준서'에 정한다.

- 로트번호는 제조일·제품 코드·일련번호로 구성하고 제조 기록에 기록한다.

## 9.4 샘플링 방법

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 샘플링 방식 | JIS Z 9015-1(ISO 2859-1)에 준한 계수 샘플링 검사 |
| AQL 설정 | SG기준 요구에 기반하여 제품별 안전 특성의 AQL을 설정(통상 AQL 0.65~1.0) |
| 샘플 크기 | 검사 기준서에 정한 n수(로트 크기와 검사 수준으로 결정) |
| 샘플링 방법 | 무작위 샘플링 또는 계통 샘플링 |

## 9.5 합부 판정 기준

- 합부 판정 기준은 샘플 크기(n)와 합격 판정 개수(c)를 SG 적합성 검사 기준서에 명기한다.

- 치명적 결함의 경우 1개라도 불합격 기준에 해당하면 c=0으로 하여 로트 전체를 불합격으로 한다.

- 판정 기준은 SG기준의 요구사항을 하회하지 않는 수준으로 설정한다.

## 9.6 검사 방법·절차

| 검사 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 검사 준비 | 검사 기준서·계측기기·기록 양식 준비. 계측기기의 시업 확인 실시. |
| 2. 샘플링 | 로트에서 규정 수의 샘플을 무작위로 추출한다. |
| 3. 외관 검사 | SG기준에서 정한 외관 판정 기준에 따라 육안 검사를 실시한다. |
| 4. 치수 검사 | 설계 도면에 기반한 중요 치수를 계측하고 기록한다. |
| 5. 기능·안전 검사 | SG기준에서 정한 기능·안전 시험 항목을 실시한다. |
| 6. 합부 판정 | 전 검사 항목의 결과를 확인하고 합격 기준과 대조하여 합부를 판정한다. |
| 7. 기록·승인 | 검사 기록에 결과를 기입하고 담당자 서명·승인자 서명을 한다. |
| 8. 출하 가부 결정 | 합격 로트에 합격 라벨을 부착하고 출하 지시를 발행한다. |

## 9.7 실시 담당자

- SG 적합성 검사는 품질관리부의 자격 인정을 받은 'SG 검사원'이 실시한다.

- SG 검사원 인정 기준: SG기준 이해도 확인 시험 합격, OJT 실습 수료

- SG 검사원의 자격은 연 1회 갱신 확인을 실시한다.

## 9.8 기록 관리

| 기록 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기록 양식 | 'SG 적합성 검사 기록서' (양식 QC-SG-001) |
| 기록 사항 | 제품명·품번·로트번호·제조일·검사일·n·c·결과·담당자·승인자 |
| 보관 기간 | 제품 단종 후 5년 이상(또는 SG인증 유효 기간+2년 중 긴 쪽) |
| 보관 장소 | 품질관리부(종이 원본+전자 백업) |
| 승인자 | 품질관리 책임자 또는 위임된 검사 승인자 |

# 10. 부적합 관리

## 10.1 목적

제조 공정·최종 검사에서 발견된 부적합품을 적절히 식별·격리·처치하여 부적합품의 오사용·오출하를 방지한다.

## 10.2 불합격 로트의 처치

- SG 적합성 검사에서 불합격된 로트에는 '불합격' 태그를 부착하고 부적합품 구역에 격리 보관한다.

- '부적합품 관리표'를 발행하고 품질관리 책임자에게 보고한다.

- 불합격 로트의 처치(전수 선별, 폐기, 특별채용)는 품질관리 책임자가 결정한다.

## 10.3 불량품의 처치

| 처치 구분 | 내용 | 결정자 |
| --- | --- | --- |
| 폐기 | 수리·재사용 불가한 부적합품을 폐기한다. 폐기 기록을 남긴다. | 품질관리 담당 |
| 전수 선별 | 로트 내 불량품을 전수 검사로 선별하여 양품과 불량품을 분리한다. | 품질관리 담당 |
| 재공정(리워크) | 수정·조정으로 합격 기준을 충족할 수 있는 경우 재공정을 실시하고 재검사한다. | 제조관리 담당 |
| 특별채용(특채) | 합격 기준을 충족하지 않지만 사용상 문제없다고 판단될 경우에만 적용. 아래 절차에 따름. | 품질관리 책임자 |

## 10.4 특별채용(특채) 절차

특별채용은 다음 조건을 모두 충족하는 경우에만 적용 가능하다.

- 안전성에 직접 영향을 미치는 특성(안전 특성)의 부적합에는 특채를 적용하지 않는다.

- 고객·소비자의 사용에 있어 안전상·기능상 문제가 없음을 기술적으로 검증할 수 있을 것.

- SG기준에 저촉되지 않을 것.

### 특채 절차

- 신청자가 '특별채용 신청서'에 부적합 내용·수량·기술적 근거를 기재하여 제출한다.

- 품질관리 책임자가 기술 평가를 실시하고 특채 가부를 판단한다.

- 특채 범위(대상 로트번호·수량·부위)를 '특별채용 신청서'에 명기한다.

- 품질관리 책임자 또는 위임된 승인자가 승인 서명을 한다.

- 승인된 특채품에는 '특채품' 라벨을 부착하고 특채 기록과 연계하여 관리한다.

- 특채 기록을 소정 기간 보관하여 트레이서빌리티를 확보한다.

| 관리 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 특채 가능 범위 | 안전 특성을 제외한 치수·외관·중량 등의 성능 특성으로 SG기준에 저촉되지 않는 것 |
| 특채 승인자 | 품질관리 책임자(과장급 이상) |
| 특채 기록 보관 기간 | 5년 |
| 특채 후 후속 조치 | 유사 부적합의 재발 방지책을 3개월 이내에 수립·실시하고 유효성을 확인한다 |

# 부록

## 부록 A: 관련 양식 목록

| 양식번호 | 양식명 | 관리 부문 | 보관 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| QC-ORG-001 | 조직도 | 총무부 | 변경 시마다 업데이트 |
| QC-DOC-001 | 문서관리 대장 | 품질관리부 | 상시 업데이트 |
| QC-DOC-002 | 문서개폐 신청서 | 품질관리부 | 3년 |
| QC-COM-001 | 불만 접수서 | 품질관리부 | 5년 |
| QC-COM-002 | 불만 처리 기록 | 품질관리부 | 5년 |
| QC-MAT-001 | 수입 검사 기록 | 품질관리부 | 3년 |
| QC-PRO-001 | 작업표준서 | 제조관리부 | 개정 시마다 업데이트 |
| QC-FAC-001 | 설비 대장 | 제조관리부 | 폐기 후 3년 |
| QC-FAC-002 | 일상 점검 체크시트 | 제조관리부 | 1년 |
| QC-INS-001 | 계측기기 대장 | 품질관리부 | 폐기 후 3년 |
| QC-SG-001 | SG 적합성 검사 기록서 | 품질관리부 | 단종 후 5년 이상 |
| QC-NC-001 | 부적합품 관리표 | 품질관리부 | 5년 |
| QC-NC-002 | 특별채용 신청서 | 품질관리부 | 5년 |

## 부록 B: 본 매뉴얼과 SG기준 체크리스트 대응표

| SG기준 체크 항목 | 본 매뉴얼 참조 장 |
| --- | --- |
| 1. 조직 (1)(2) | 제1장 조직 관리 |
| 2. 문서 (1)~(5) | 제2장 문서 관리 |
| 3. 불만 처리 (1)~(6) | 제3장 불만 처리 |
| 4. 설계 (1)~(4) | 제4장 설계 관리 |
| 5. 자재 (1)~(4) | 제5장 자재 관리 |
| 6. 공정 관리 (1)~(5) | 제6장 공정 관리 |
| 7. 설비 관리 (1)~(3) | 제7장 설비 관리 |
| 8. 계측기기 관리 (1)~(3) | 제8장 계측기기 관리 |
| 9. SG 적합성 검사 (1)~(11) | 제9장 SG 적합성 검사 |
| 10. 부적합 관리 (1)~(7) | 제10장 부적합 관리 |

## 부록 C: SG인증 공장검사 셀프체크시트 작성 가이드

공장검사 담당자가 셀프체크시트를 작성할 때는 다음 기준을 참고하십시오.

- Y(Yes): 본 매뉴얼 및 관련 규정에 기재·실시되고 있는 경우. 문서명·규정번호를 기재하십시오.

- N(No): 해당 규정이 미정비된 경우. '없음'으로 기재하고 정비 계획을 검토하십시오.

- NA(Not Applicable): 귀사의 제품·공정에 해당하지 않는 항목. 이유를 명기하십시오.